КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМТСВО

"ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"

ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АМБУЛАТОРІЯ ГРУПОВОЇ ПРАКТИКИ СЕЛА ВОРОНЯКИ

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці № ____ 776

для роботи з опромінювачем бактерицидним настінним

ОБН-150

с. Вороняки

КНП "Золочівська ЦРЛ"

Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області

АГ с. Вороняки

Затверджено

наказом директора

КНП "Золочівська ЦРЛ"

_____________________

_____________________

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці № ____ 776

для роботи з опромінювачем бактерицидним настінним

ОБН-150

- Загальні положення

  - Опромінювач бактерицидний настінний ОБН-150 (далі опромінювач) призначений для дезинфекції повітря і поверхні приміщень в лікувальних закладах.

  - Опромінювач повинен бути заземлений через 3-ох полюсну вилку до розетки із заземленим контуром.

- Вимоги безпеки перед початком роботи

  - Перед початком роботи необхідно детально ознайомитись з керівництвом по експлуатації опромінювача.

  - Візуально перевірити технічний стан опромінювача, шнура живлення вилок, розеток.

- Вимоги безпеки під час роботи.

  - Під час роботи забороняється:

    - Працювати без заземлення чи з пошкодженим заземленням.

    - Працювати з несправним опромінювачем.

  - Забороняється знаходження людей в приміщенні з включеними відкритими лампочками. Обслуговуючому персоналу необхідно користуватися окулярами, які не пропускають ультрафіолетові промені, масками для обличчя і рукавицями.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Після закінчення роботи необхідно проводити санітарну обробку опромінювача 3% розчину перекису водню з добавкою 0,5% розчину миючого засобу.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

  - Аварійну ситуацію може викликати:

    - Робота з несправним опромінювачем.

    - Недотримання правил безпеки при експлуатації опромінювача.

  - При виникненні аварійної ситуації необхідно:

    - Припинити роботу (відключити опромінював від електромережі).

    - Попередити працівників про небезпеку.

    - Негайно поставити до відома керівника

    - Допомагати в усуненні аварійної ситуації.

Завідувач АГ с. Вороняки	Віра Мирка

Узгоджено :

Провідний інженер з охорони праці	Борис Креденсер

Юрисконсульт	Галина Шаваровська